- Phương pháp xác định đường kính cột khói của đám cháy

Đường kính  đám cháy được ước lượng bằng tích của số pixel chiều ngang cột khói khoanh trên ảnh nhân với bề rộng một pixel (tính bằng mét).

- Phương pháp tính chiều cao ngọn lửa và tốc độ lan tràn  đám cháy rừng

(Nguồn: Vương Văn Quỳnh. Báo cáo tổng kết đề tài - Nghiên cứu phát triển hệ thống thiết bị và phần mềm tự động dự báo, cảnh báo, xây dựng phương án chữa cháy và xác định nội dung chỉ huy chữa cháy rừng ở Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2020) (bổ sung Khanh TS. PCCC Hà Nội)

Vc = 0.8*{0.412{D*Vg/{M*[30.721*e^ (-0.000142*Pi)]}}+ 0.0059}, 	(2)

Hl = 0,567*{0.9998*{13.782*{M/{[30.721*e^ (-0.000142*Pi)]*Wkk}}^(0.6399)}^(1.0001)} 	(1)

Trong đó:

D là độ dốc mặt đất tính  theo độ,

Vg là tốc độ gió (m/s)

Pi là chỉ số khí tượng tổng hợp ngày thứ i,

Pi-1 là chỉ tiêu khí tượng tổng hợp tính cho ngày thứ i-1 (ngày hôm trước).

Ki = 0 khi lượng mưa ngày thứ i lớn hơn hoặc bằng 7mm, và

Ki = (7-Ri)/7 khi lượng mưa ngày thứ i nhỏ hơn 7mm,

Ri là lượng mưa ngày thứ i,

Ti13 là nhiệt độ không khí lúc 13 giờ ngày thứ i (oC).

di13 là độ chênh lệch bão hoà độ ẩm không khí lúc 13 giờ ngày thứ i (mb).

M là khối lượng vật liệu cháy (tấn/ha), tính như sau:

-Với các loại rừng thông Sóc Sơn (đề tài CBCR Hà Nội ):

Phương trình liên hệ của khối lượng thảm khô Mtn (kg/ha) với các nhân tố độ dốc mặt đất (doc, độ), tuổi rừng (tuoi, năm) và trữ lượng lâm phần (Mgo, m3/ha) được viết như sau:

Mtn (kg/ha)= -7602.2 + 1613.7*doc – 167.88* tuoi + 73.93*Mgo, R=0.69

Doc – độ dốc (độ), tuoi-Tuổi rừng (năm), Mgo-Trữ lượng gỗ (m3/ha)

-Với rừng khác  (đề tài KC0831)

| TT | Trạng thái rừng | M (tấn/ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | R. giàu | 10.313 |
| 2 | R. Trung bình | 10.852 |
| 3 | R. nghèo | 9.009 |
| 4 | Gỗ+tre nứa | 6.278 |
| 5 | R. tre nứa | 13.640 |
| 6 | R. phục hồi | 6.108 |
| 7 | RT lá rộng | 5.693 |
| 8 | RT lá kim | 10.585 |
| 9 | Đất trống | 4.596 |